Optoelektronika

Optoelektronika  je  technická disciplína, ktorá sa  zaoberá spôsobmi spracovania a praktického využitia  elektrických a optických signálov. V optoelektronike preberá  úlohu elektrického signálu zväzok svetelných lúčov.

Elektromagnetická podstata optického žiarenia:

Porovnaním vlastností  šírenia optického  žiarenia a  elektromagnetického žiarenia  centimetrových vlnových  dĺžok , bola   preukázaná  elektromagnetická  podstata optického žiarenia. Obor optického  žiarenia  zahrňuje  oblasť  vlnových  dĺžok  od 10 nm  do 1 mm.

Optické  žiarenie  sa  šíri  rovnakým  spôsobom   ako  rádiové  vlny  takže je to elektromagnetická energia, ktorá  sa  vo vákuu šíri rýchlosťou svetla c = 3.108m.s-1 . Podstatne sa ako elektromagnetické vlnenie líši od rádiových  vĺn predovšetkým  vyšším kmitočtom f a preto aj kratšou vlnovou dĺžkou λ:

λ   = cf

Oblasť optického žiarenia leží medzi vlnovou dĺžkou λ = 100 µm  (ďaleké infračervené) a λ  =  10 nm (ďaleké ultrafialové).Oblasť viditeľného svetla je len malou časťou optického  žiarenia  a  leží  medzi  vlnovými  dĺžkami λ = 780 nm (červené) a λ = 380 nm (ultrafialové).

Svetlo je elektromagnetické žiarenie, ktoré je vďaka svojej vlnovej dĺžke viditeľné okom, alebo všeobecnejšie je to elektromagnetické vlnenie od infračerveného po ultrafialové.

Obrázok 1 Škála optického žiarenia

Energia optického žiarenia je sústredená v určitých časticiach, ktoré Albert Einstein nazval fotóny. Fotón  je nedeliteľnou časťou a má energiu, ktorá je úmerná kmitočtu optického žiarenia, energia fotónu narastá s narastajúcim kmitočtom.

Zdroje svetla sú jednou z hlavných zložiek optického spoja. Používajú sa polovodičové zdroje označované ako nekoherentné zdroje (luminiscenčné diódy- LED diódy )a laserové diódy (LD) inak nazvané koherentného zdroje.

Keďže zdroje optického žiarenia sú dôležitou súčasťou optokomunikácii sú kladené rôzne požiadavky a to:

- Účinnosť prevodu energie elektrickej na optickú

- Použitie žiarenia na vlnových dĺžkach, kde útlm vlákien je najmenší

- Použiteľnosť pri izbových teplotách

- Jednoduchá modulovateľnosť, najmä pomocou napájacieho prúdu

- Úzka smerová charakteristika žiarenia

- Jednoduchá nadväznosť generujúceho zariadenia na optické vlákno

- Minimalizácia

Laserové diódy ponúkajú vyšší vyžarovací výkon, veľmi dobrú väzbu na vlákno, možnosť modulácie do vyšších frekvencií (GHz) a malé rozmery. Medzi nevýhody LD patria vyššie požiadavky na napájanie, teplotné stabilizáciu, sú poruchovejšie a v neposlednom rade drahšie. Pre menej náročnejšie optické prenosy, na krátke vzdialenosti sa používajú LED zdroje. Naopak tam, kde je potrebné vysoký výkon na veľké vzdialenosti, sa siahne po laserových diódach.

Obrázok 2 Laserová dióda s popisom jej častí

Detektory optického žiarenia  premieňajú  optické žiarenie na odpovedajúci elektrický signál. Polovodičové detektory optického žiarenia k svojej činnosti využívajú vlastnosti p-n  priechodu. Keď je p-n priechod upravený tak, aby na jeho povrch mohlo dopadať optické žiarenie môžeme vytvoriť fotocitlivú súčiastku. Často používanými polovodičovými materiálmi sú kremík (Si Arzenid (GaAs), Antimonid India (InSb), Arzenid India (InAs) a  ďalšie. Tieto materiály absorbujú optické žiarenie v rozsahu vlnových dĺžok 250 nm až 1100 nm –Si, 800 nm až 2μm GaAs ...

Obrázok 3 Fotodióda a jej realizácia

Pokiaľ nedopadá na polovodič optické žiarenie, dochádza k excitácii (budeniu) elektrónov  do vodivostného pásu, iba tepelnou energiou. Po ožiarení získavajú elektróny vyššiu energiu a ak je dostatočná na prekonanie zakázaného pásu, prechádzajú do vodivostného pásu. Vzniká generácia páru dieraelektrón. Pohltenie – absorpcia optického žiarenia závisí na vlnovej dĺžke. Optické žiarenie s krátkou vlnovou dĺžkou je absorbované v tenkej povrchovej vrstve diódy (1μm) a pre väčšie vlnové dĺžky je polovodič  priehľadný. Si pri dĺžke 120 nm.

Obrázok 4 V/A charakteristika fotodiódy

Optické prijímače:

Fotovoltaický jav = vybudenie páru elektrón (-) diera (+), ako presun nosičov náboja do oblasti   s odpovedajúcimi typmi vodivosti.

Obrázok 5 Fotovoltaický článok a jeho časti

Pri pohltení optického žiarenia sú v okolí p-n priechodu elektróny a diery vzniknuté pôsobením optického žiarenia oddelené takým spôsobom, že elektróny prejdú do oblasti s vodivosťou typu n a diery do oblasti s vodivosťou p. Vytvoria na každej strane p-n priechodu elektrický náboj, ktorý môžeme zistiť na vývodoch diódy.

Tento presun elektrických  nábojov sa označuje ako vnútorný fotoefekt. Účelom fotodiódy je priviesť náboje vzniknuté pôsobením optického žiarenia na jej elektródy pred tým než by rekombinovali.

Fotodióda je plošná polovodičová dióda konštrukčne upravená tak, aby do oblasti PN priechodu preniklo svetlo. Ak priechod nie je osvetlený, voltampérová charakteristika fotodiódy má rovnaký priebeh ako charakteristika plošnej diódy. Polovodičový prvok určený predovšetkým pre detekciu zmien svetla a premenu svetla na elektrický prúd/ napätie.

Obrázok 6 Schematická značka fotodiódy

Základné zapojenia diódy:

Fotodióda môže pracovať podľa V- A charakteristiky v III. A IV. kvadrante, z čoho vyplývajú dva základné režimy činnosti:

- Režim odporový - fotovodivostný, kedy sa dióda správa ako spotrebič obvodu napájaného z vonkajšieho zdroja

Obrázok 7 Fotovoltaický (odporový) režim činnosti

- Režim hradlový - fotovoltaický, kedy dodáva prúd do pripojenej záťaže

Obrázok 8 Fotovoltaický (hradlový) režim

Fototranzistor je druh polovodičového fotodetektora, konštrukciou zhodný s bežným bipolárnym tranzistorom. Využíva rovnako ako fotodióda vnútorný fotoelektrický jav, vďaka ktorému sa generujú nosiče náboja pri osvetlení.

Obrázok 9 Schematická značka fototranzistora

Podstatná je generácia nosičov náboja v báze tranzistora, vďaka čomu nastáva zosilňovací jav rovnako ako u bežného použitia tranzistora. Vďaka tomuto je citlivosť fototranzistora pri rovnakej ploche väčšia ako u fotodiódy, avšak iné parametre (najmä rýchlosť, ale aj šumové parametre) sú horšie.

Obrázok 10 Fototranzistor

Fototyristor:

Štvorvrstvová štruktúra PNPN fototyristora je umiestnená v puzdre s priehľadným okienkom, ktoré umožňuje, aby do oblasti priechodu J2 mohlo prenikať svetlo.

Obrázok 11 Schematická značka fototyristora

Súčiastka má vyvedenú riadiacu elektródu G a v tme má rovnaké vlastnosti ako tyristor ovládaný prúdom. Ak nastavíme určitý riadiaci prúd IG a budeme meniť osvetlenie, zistíme, že blokovacie napätie UB sa pri zväčšovaní osvetlenia zmenšuje. Túto skutočnosť znázorňuje voltampérová charakteristika uvedená nižšie.

Obrázok 12 V/A charakteristika fototyristora

Dôležitou veličinou je spínacie osvetlenie ET, pri ktorom zaniká blokovacia schopnosť fototyristora pri napätí UAK > 0. Veľkosťou prúdu IG môžeme riadiť citlivosť fototyristora na intenzitu osvetlenia, pri ktorom fototyristor spína.

Použitie:

Spínacie a riadiace obvody ovládané svetlom, ochranné zariadenia strojov, optoelektronické obvody, optróny a podobne.

Fotorezistor je polovodičový jednobran bez priechodu p-n v ktorom pohlcované optické žiarenie vyvolá zmenu elektrickej vodivosti vplyvom fotoelektrického javu. Veľkosť odporu je nezávislá na smere prietoku prúdu.

Obrázok 13 Schematická značka fotorezistora

Fotorezistory sú vyrábané z nedotovaného polovodičového materiálu s intrizickou vodivosťou tak, aby mali veľký pomer odporu za tmy k odporu pri osvetlení.

Obrázok 14 Fotorezistor

Optrónom – optoelektronickým  väzobným členom nazývame elektronickú súčiastku v ktorej je vnútorná väzba medzi vstupným a výstupným signálom sprostredkovaná optickým signálom spravidla v infračervenej oblasti optického spektra.

Základom optrónu je optrónová dvojica – ktorú tvorí:

- Zdroj optického žiarenia

- Detektor optického žiarenia

Optróny vyrábané pre aplikácie v analógových lineárnych obvodoch  majú dobrú linearitu a sú používané pre galvanické oddelenie častí analógových  obvodov.

Obrázok 15 Optočlen (optrón)

Sú vyrábané v niekoľkých základných vyhotoveniach. Hlavnou vlastnosťou lineárneho optrónu je lineárny vzťah medzi výstupnými a vstupnými veličinami. To sa dosahuje prevádzkou v tzv. „servo režime“ ktorý kompenzuje nelinearity LED.

Obrázok 16 Schematická značka optrónu

Optróny vyrábané pre aplikácie v digitálnych logických obvodoch sú určené pre prenos dvojhodnotových signálov- s dvomi úrovňami signálu a preto  je ich realizácia podstatne ľahšia ako lineárných optrónov.

Obrázok 17 Obvod optrónu

Optróny pre aplikácie v logických obvodoch  - praktické využitie:

- Vo výpočtovej technike:

- k realizácii rozhrania medzi počítačom a perifériami

- k ovládaniu záložných zdrojov

- V riadiacich systémoch

- V meracích systémoch

- V telekomunikačných systémoch

- V zariadeniach spotrebnej elektroniky

LED dióda:

Prvá komerčná LED dióda bola červená (R),ale pre osvetlenie musíme mať3 základné farby svetla – RGB. Až v roku 1995,sa podarilo inžinierovi Nakamurovi, v laboratóriách firmy  Nichia Chemical Industries, vyvinúť z modrej (B) a zelenej (G) štruktúry účinnú heteroštruktúru GaN umožňujúcu dosiahnúť biele svetlo.

Obrázok 18 Popis LED diódy

Diódy LED s bielym vyžarovaným svetlom majú pomerne veľkú zložku modrej  kvôli spôsobu ako sú konštruované.

Obrázok 19 Graf citlivosti aspektov na ľudské videnie

Najdôležitejšie materiály, ktoré sa používajú pri výrobe svetlo vyžarujúcich diódach (LED), pre každý z rôznych oblastí spektra.

Obrázok 20 Kombinácie polovodičových kompozícií

Biele svetlo môže byť vytvorené zmiešavaním svetla rôznych farieb, najbežnejšie použitím červenej, zelenej a modrej(RGB).Preto sa táto metóda označuje ako viacfarebná biela LED  (alebo LEDky RGB). Pretože obvody pre miešanie farieb potrebujú riadenie a diódy majú aj tak odlišné emisné vlastnosti používa sa táto metóda zriedka. Napriek tomu je táto metóda zaujímavá v mnohých použitiach, pretože poskytuje flexibilitu pri miešaní farieb má vyššiu kvantovú účinnosť pri výrobe bieleho svetla.

Obrázok 21 RGB model

Výhody:

- Excelentne CRI

- Vysoká účinnosť osvetlenia lm/watt

- Teplota farby môže byť nastaviteľná individuálne tromi zložkami

- Účinnejšia v porovnaní s bielou LED na báze fosforu

Nevýhody:

- Pomerne obtiažné získať „čistú“ bielu farbu

- Vznikajú farebné variácie „lampy“ na biele svetlo

Diódy LED jednofarebné alebo viacfarebné môžu byť kombinované do rožných zoskupení slúžiacich ako informačné zobrazovače stĺpcových grafov, obrazoviek a najrôznejších displejov.

Sedem segmentová zobrazovacia jednotka obsahuje sedem samostatných diód LED vo forme segmentov usporiadaných v jednom celu tak, že tvoria segmenty čísla 8.Poskytuje veľmi pohodlný spôsob ako zobraziť-ak sú správne dekódované-digitálne údaje alebo informácie, čísla písmená a dokonca aj alfanumerické znaky.

Obrázok 22 Princíp sedem segmentového displeja

Sedem segmentový zobrazovač tvorí 7 segmentov usporiadaných do symbolu dekadického čísla 8, pričom niektoré majú na pravej alebo aj na oboch stranách bodku (DP).

V elektronických zariadeniach sa často používa so 7 segmentovou  dekodér BCD kódu. Dekodér má za úlohu interpretovať kód (BCD) a generovanie signálov pre zobrazenie zodpovedajúceho čísla tohto kódu na 7 segmentovom displeji.

Obrázok 23 BCD kódovanie

Maticový bodový displej je veľmi podobný 7 segmentovému, maticu tvoria diód LED v usporiadanom formáte 7x5 alebo 8x8.Na rozdiel od displeja  7 segmentového, ich nemožno zapojiť súčasne, iba jeden stĺpec naraz. Zobrazovanie informácii sa realizuje tzv. multiplexným ovládaním a zapojením...

Multiplex je to aktivácia zobrazenia určitého znaku displeja, len na určitý krátky čas pričom ostatné znaky sú neaktívne. Keď je frekvencia takto postupne zapínaných znakov za sebou dostatočne vysoká (50 Hz a viac ), ľudské oko vníma zobrazenie všetkých znakov ako spojitý obraz.

Tekuté kryštály boli objavené v roku 1888 na Nemeckej univerzite v Prahe botanikom F. Reinitzerom. V roku 1922 v Paríži vykonal G. Freidel mnoho experimentov a bol prvý, kto zistil, že molekuly tekutých kryštálov sa orientujú v smere elektrického poľa. Po mnoho rokov boli považované len za určitú kuriozitu a počet publikácií im venovaný narastal veľmi pomaly. Situácia sa zmenila až v 60. rokoch minulého storočia, kedy sa ukázalo, že kvapalné kryštály sú materiály vhodné pre konštrukciu elektrooptických zobrazovačov (displejov) a neskoršie aj kvapalné kryštalické obrazovky (notebooky, divadelné projekčné systémy, zbraňové systémy, lekárske prístroje, navigačné počítače, digitálne hodinky, vreckové televízie, benzínové čerpadlá, parkovacie hodiny, telekomunikačné systémy, mobilné telefóny a pagery, vysokorýchlostná výpočtová technika, digitálne značky, elektronické hry, elektronické diáre, elektronické knihy, kalkulačky, digitálne kamery, teplomery,  atď.).

Obrázok 24 Displej s kvapalnými kryštálmi

Štruktúra a fázy tekutých kryštálov

Väčšina látok existuje v troch skupenstvách: pevnom, kvapalnom a plynnom. Rozdiely medzi týmito stavmi materiálov, sú vo vnútornom usporiadaní, ktoré  je  závislé  od teploty a tlaku.  Pri  nízkych teplotách  kedy  je  materiál  v  pevnom  stave, sa  atómy,  ióny alebo molekuly  nemôžu  voľne pohybovať. Ich jedinými pohybmi sú teplotné vibrácie okolo rovnovážnej polohy. Zvýšenie teploty vedie k silnejším vibráciám. Pri určitej teplote sa „väzby“ medzi pevným a kvapalným stavom natoľko uvoľnia, že nastane voľný pohyb molekúl, kedy do seba vzájomne narážajú a menia smer pohybu. Tepelná energia však nie je tak vysoká, aby stačila na prekonanie polohového usporiadania molekúl. Až po zvýšení energie je polohové usporiadanie a látka prechádza do plynného skupenstva.

Obrázok 25 Tekutina, tekutý kryštál a pevný kryštál

Niektoré organické látky sa ale vyskytujú vo viacerých skupenstvách než len v pevnom a kvapalnom. Tieto látky sa označujú ako kvapalné (tekuté) kryštály a ich molekuly sa označujú ako mezogény. Ich odlišné fázy medzi pevným a kvapalným stavom sú kvapalné kryštalické fázy, ktoré označujeme ako mezofázy. Molekuly týchto látok sú väčšinou úzke a dlhé. Kvapalná kryštalická fáza má niektoré vlastnosti kvapalnej ale aj pevnej fázy. Látka je tekutá ako kvapalina, ale jej molekuly majú anzitópne optické, elektrické a magnetické vlastnosti ako pevná látka.  Orientované usporiadanie molekúl tekutých krištáľov spôsobuje mnoho zaujímavých optických javov. Dochádza k zmene polarizácie svetla, ktoré nimi prechádza v závislosti na polohe molekúl materiálu. Ďalšia významná vlastnosť je správanie v elektrickom poli.

Charakteristika tekutých kryštálov:

Tekuté kryštály sú chemické zlúčeniny, predovšetkým buď aromatického typu – pôvodom z benzénového  jadra alebo alifatického typu– vychádzajú z necyklických jadier metánu.

Vyznačujú sa  tým, že  pri  istom  rozsahu  teplôt  u  nich  existuje  stabilná   medzifáza, prechod  medzi usporiadaním molekúl v izotrópnej kvapaline a usporiadaním molekúl v kryštalickej  pevnej látke.

Medzifáza sa označuje ako  mezofáza danej látky. Kryštály  sa  v  mezofázi  -  ktorá  môže  mať  niekoľko  typov,  vyznačujú   pravidelným usporiadaním  svojich  väčšinou  pretiahnutých  polymérových a  dimérových  molekúl. Väzby molekúl v  usporiadanom  stave  nie  sú  príliš  silné, preto  sa  látka  v mezofázi stále  javí  ako viskózna  kvapalina,  ktorej  molekuly sa môžu  pohybovať  vo  vrstvách alebo v určitých smeroch  s malým  vnútorným  trením.

Pohyb molekúl môže byť vyvolaný nielen mechanickým vplyvom, ale ho môže spôsobiť aj vhodne orientované elektrické alebo magnetické pole, pretože molekuly vykazujú v látke dielektrickú a magnetickú anizotropiu. Zmena usporiadania molekúl vyvolaná niekto- rým z týchto vplyvov má za následok zmenu optických vlastností kryštálu.

Typy kvapalných kryštálov:

Vyskytuje sa viac typov štruktúr tekutých kryštáľov, ktoré sa navzájom od seba líšia usporiadaním ich molekúl. V súčasnosti sú k dispozícii tieto tri hlavné typy štruktúr:

Nematický typ:

- všetky molekuly štruktúry sú usporiadané vzájomne rovnobežne  a v smere pozdĺžnej osi sa môžu posúvať

Smektický typ:

- všetky molekuly  sú  aj  pri  tomto  type usporiadané vzájomne rovnobežne avšak sú usporiadané vo vrstvách, ktoré sú kolmé na ich pozdĺžnu osu.

Cholesterinický typ:

- podobne ako pri smektickom  type sú molekuly  vo  vrstvách  a molekuly  ležia  paralelne k rovinám vrstiev. Okrem toho je smer natočenia molekúl v jednotlivých vrstvách vždy väčší čím sa vytvára usporiadanie v podobne skrutkovice.

- pre praktické využitie vo forme displejových zobrazovacích jednotiek sa najviac využíva nematický typ štruktúry

Princíp činnosti zobrazovacích jednotiek s nematickým typom štruktúry  využíva pre riadenie jednotky:

- princíp dynamického rozptylu

- princíp pootočenia

Princípy činnosti displejov riadených elektrickým poľom:

Rexlexný typ:

Vyžaduje vonkajšie osvetlenie zo strany pozorovateľa. Pre osvetlenie sa používa optické žiarenie okolitého prostredia. Zobrazenie je kvalitné vonku za dňa alebo v dobre osvetlených priestoroch budov. Čelné optické žiarenie dopadajúce na displej je k pozorovateľovi odrážané pomocou zrkadla na zadnej časti displeja. Použitie? kalkulačky, hodinky. Nepatrná spotreba, dlhá životnosť napájacieho zdroja.

Obrázok 26 Ukážka reflexného typu displeja na kalkulačke

Transmisný typ:

Aby bolo možné sledovať zobrazenú informáciu, je potrebné umiestniť zdroj osvetlenia za displej. Aby bolo možné displej presvetliť je zadná časť priehľadná. Displeje pracujú najlepšie pri horšom okolitom osvetlení.

Obrázok 27 Ukážka transmisného typu displeja

Transflexný typ:

Je kombináciou oboch predchádzajúcich-reflexného a transmisívneho. Zadné osvetlenie môže byť podľa podmienok osvetlenia zapnuté , alebo vypnuté. Pri dobrých svetelných podmienkach prostredia sa tak znižuje spotreba.

Podsvietenie môže byť farebné a možno ho realizovať:

- pomocou LED diód

- pomocou elektroluniscenčnej fólie

- pomocou fluorescenčných lámp